| № | Наименование | Марка | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паровой котел с паспортом и электрическими шкафами управления | NOVITER NST-6.29-1.6-204 Год выпуска 1998 заводской номер 538 | Производительность пара 23 т/ч; расчетное давление 1,6 МПа; расчетная температура 204оС |
| 2 | Паровой котел с паспортом и электрическими шкафами управления | NOVITER NST-6.29-1.6-204 Год выпуска 1998 заводской номер 539 | Производительность пара 23 т/ч; расчетное давление 1,6 МПа; расчетная температура 204оС |
| 3 | Экономайзер с паспортом и электрическими шкафами управления | NOVITER E-NST-6.4-2.0-300 | Мощность 840 кВт; вода 105/136оС; дымовой газ 260/145оС |
| 4 | Экономайзер с паспортом и электрическими шкафами управления | NOVITER E-NST-6.4-2.0-300 | Мощность 840 кВт; вода 105/136оС; дымовой газ 260/145оС |
| 5 | Горелка комбинированная газ- диз.топливо с паспортом и электрическими шкафами управления | OILON GP-1600 ME | Газ 1800 нм3/час; диз.топл. 1500 кг/час |
| 6 | Горелка комбинированная газ- диз.топливо с паспортом и электрическими шкафами управления | OILON GP-1600 ME | Газ 1800 нм3/час; диз.топл. 1500 кг/час |
| 7 | Бак питательной воды | NFWT-56/2,4-NFWD-12,8 | V=46/56 м3, диаметр 2400, 2 бар/ 120оС |
| 8 | Вытяжной бак | NBT – 1,0/0,8 | V=1 м3 ,диаметр 800 |
| 9 | Бак дополнительной воды сети отопления | NET-14-A | V=14 м3, диаметр 2000 |
| 10 | Блок для смягчения питательной воды | SEPARTEC PS-2x240-250AC | 1820 м3 |
| 11 | Насос для дозировки химикатов | Prominent CON B 08/03 | 3 л/час |
| 12 | Насос для дозировки химикатов | Prominent CON B 08/03 | 3 л/час |
| 13 | Насос для дозировки химикатов | Prominent CON B 08/03 | 3 л/час |
| 14 | Насос для питательной воды | GRUNDFOS CR30-130 A-F-KAUUE | 2900 об/мин, 18,5 кВт, 30 м3/час, 14,5 бар |
| 15 | Насос для питательной воды | GRUNDFOS CR30-130 A-F-KAUUE | 2900 об/мин, 18,5 кВт, 30 м3/час, 14,5 бар |
| 16 | Насос для питательной воды | GRUNDFOS CR30-130 A-F-KAUUE | 2900 об/мин, 18,5 кВт, 30 м3/час, 14,5 бар |
| 17 | Насос для питательной воды | GRUNDFOS CR30-130 A-F-KAUUE | 2900 об/мин, 18,5 кВт, 30 м3/час, 14,5 бар |
| 18 | Циркуляционный насос сети отопления | KSB Etanorm 100-160 G6 | 2900 об/мин, 30 кВт, 206 м3/час, 3,5 бар |
| 19 | Циркуляционный насос сети отопления | KSB Etanorm 100-160 G6 | 2900 об/мин, 30 кВт, 206 м3/час, 3,5 бар |
| 20 | Насос дополнительной воды сети | GRUNDFOS CR4-100 A-A-AAUUE | 2900 об/мин 2,2 кВт, 3 м3/час, 9 бар |
| 21 | Насос дополнительной воды сети | GRUNDFOS CR4-100 A-A-AAUUE | 2900 об/мин 2,2 кВт, 3 м3/час, 9 бар |
| 22 | Циркуляционный насос для ГВС | GRUNDFOS LM 80-200/200 A-F-AAUUE | 55 м3/час, 1 бар, 2900 об/мин, 3 кВт |
| 23 | Циркуляционный насос для ГВС | GRUNDFOS LM 80-200/200 A-F-AAUUE | 55 м3/час, 1 бар, 2900 об/мин, 3 кВт |
| 24 | Теплообменник для сети отопления | В65-180 | 6,0 МВт, пар 9200 кг/час, вода 103 м3/час, 130/80оС |
| 25 | Теплообменник для сети отопления | В65-180 | 6,0 МВт, пар 9200 кг/час, вода 103 м3/час, 130/80оС |
| 26 | Обогрев бытовой воды | 2,8 BEU 21 | 1500 кВт, пар 2300 кг/час, вода 21,5 м3/час. 5/65оС |
| 27 | Обогрев бытовой воды | 2,8 BEU 21 | 1500 кВт, пар 2300 кг/час, вода 21,5 м3/час. 5/65оС |
| 28 | Конденсатор выдува бака питательной воды | В65-60 | 160 кВт, вода 5/8оС, 46 м3/час |
| 29 | Конденсатор выдува бака питательной воды | В65-60 | 160 кВт, вода 5/8оС, 46 м3/час |
| 30 | Воздуходувка воздуха горения |  | 6,3 Нм3/с, 6500 Па, двигатель 75 кВт, 2900 обор./мин |
| 31 | Воздуходувка воздуха горения |  | 6,3 Нм3/с, 6500 Па, двигатель 75 кВт, 2900 обор./мин |
| 32 | Калорифер | HPR-56-14-1 | Двигатель 1,1 кВт, n=1400 об/мин |
| 33 | Калорифер | HPR-56-14-1 | Двигатель 1,1 кВт, n=1400 об/мин |
| 34 | Вытяжной вентилятор | FPK 63-14-1 | Двигатель 1,5кВт, n=1400 об/мин |
| 35 | Вытяжной вентилятор | FPK 63-14-1 | Двигатель 1,5кВт, n=1400 об/мин |
| 36 | Пожарный щит | DN 50 L=25 м | 2,5 л/сек |
| 37 | Пожарный щит | DN 50 L=25 м | 2,5 л/сек |
| 38 | Охладитель пробы | NJ-40 | 40 кг/ч из питательной воды, из пара |
| 39 | Исполн. механизм для заслонки дымохода, с датчиком концевого предела | Bernard |  |
| 40 | Исполн. механизм для заслонки дымохода, с датчиком концевого предела | Bernard |  |
| 41 | Песчаный фильтр | Сапфир-200А | Q=18х2 м3/ч, загрузка- кварц молочно-белый, блок управления MAGNUM CV 942F |
| 42 | Песчаный фильтр | Сапфир-200А | Q=18х2 м3/ч, загрузка- кварц молочно-белый, блок управления MAGNUM CV 942F |
| 43 | Установка обратного осмоса | КЛЮЧ М-25 | Q=25 м3/ч по фильтру, Q=7 м3/ч по концентрату |
| 44 | Натрий-катионная установка |  | Одноступенчатая, состоящая из 2 фильтров (2хPS-240-250-AC), в автоматизированном режиме. Клапан AQUACUBIC |
| 45 | Коррекционная обаботка подпиточного бака |  | Насос-дозатор типа ВТ4А. Q=5л/ч, реагент – тринатрийфосфат (предотвращение коррозии и накипеобразования) |
| 46 | Коррекционная обработка питательного бака |  | Насос-дозатор типа ВТ4А. Q=5л/ч, реагент – тринатрийфосфат, гидроокись натрия (предотвращение коррозии и накипеобразования, предотвращение углекислотной коррозии) |
| 47 | Коррекционная обработка питательного бака |  | Насос-дозатор типа ВТ4А. Q=5л/ч, реагент – тринатрийфосфат, гидроокись натрия (предотвращение коррозии и накипеобразования, предотвращение углекислотной коррозии) |
| 48 | Коррекционная обработка теплосети |  | Насос-дозатор типа ВТ4А. Q=5л/ч, реагент – тринатрийфосфат, (предотвращение коррозии и накипеобразования) |
| 49 | Коррекционная обработка обратно-осмотической установки |  | Реагент АМИНАТ К |
| 50 | Паспорт химической водоподготовки, проект ХВО, отчет о режимной наладке ХВО |  |  |
| 51 | Труба дымовая, паспорт, проект трубы | Vesmeta | Длина 40м, диаметр 1,4м |
| 52 | Проект котельной, эксплуатационная документация, все электрическое оборудование, контрольно-измерительное оборудование, кабельные линии находящиеся внутри котельной |  |  |